Pravidelné kontroly, nastavení,
údržba a mazací plán YAMAHA XT 660R, X
• Roční kontroly musí být provedena každý rok, nebo podle kilometrů.

• Od 50.000 km, se servisní intervaly začínají od 10.000 km. 

• Položky označené hvězdičkou musí být prováděny prostřednictvím dealera Yamaha, protože vyžadují speciální nástroje, údaje a technické dovednosti.

	
	Položka
	Zkontroluj nebo oprav
	Ujeté kilometry x1,000 km
	Roční kontrola

	
	Číslo stránky
	
	1
	10
	20
	30
	40
	

	1
	*
	Vedení paliva
	• Zkontrolujte palivové hadice jestli nemají praskliny nebo poškození.
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	3-29
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Zapalovací svíčka
	• Zkontrolovat stav.

• Čistota a zkontrolujte vzdálenost elektrod.
	
	x
	
	x
	
	

	
	
	3-19
	• Vyměnit.
	
	
	x
	
	x
	

	3
	*
	Ventily
	• Zkontrolovat vůle ventilů.

• Seřídit.
	
	
	x
	
	x
	

	
	
	3-13
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Vzduchový filtr
	• Vyměnit.
	
	
	x
	
	x
	

	
	
	3-28
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Spojka
	• Kontrola funkce.

• Seřídit.
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	3-27
	
	
	
	
	
	
	

	6
	*
	Přední brzdy
	• Kontrola funkce množství kapaliny únik kapaliny.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	3-37, 3-38
	• Vyměnit brzdové destičky.
	Vždy, když dojde k limitu

	7
	*
	Zadní brzdy
	• Kontrola funkce množství kapaliny únik kapaliny.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	3-36, 3-37,    3-38
	• Vyměnit brzdové destičky.
	Vždy, když dojde k limitu

	8
	*
	Brzdové hadice
	• Zkontrolovat praskliny nebo poškození.
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	3-39
	• Vyměnit.
	Každé 4 roky

	9
	*
	Kola
	• Zkontrolujte házivost.

• Dotáhnout paprsky v případě potřeby těsnost a poškození.
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	4-3, 4-14
	
	
	
	
	
	
	

	10
	*
	Pneumatiky
	• Kontrolovat hloubku dezénu a poškození.

• V případě potřeby vyměnit.

• Zkontrolujte tlak vzduchu.
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	3-48
	
	
	
	
	
	
	

	11
	*
	Ložiska kol
	• Zkontrolovat ložiska, uvolnění nebo poškození.
	
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	4-3
	
	
	
	
	
	
	

	12
	*
	Kyvná vidlice
	• Zkontrolujte funkčnost a nadměrné vůle.
	
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	4-83
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Řetěz
	• Zkontrolujte průvěs řetězu.

• Ujistěte se, že zadní kolo je správně vyrovnáno.

• Čistit a mazat.
	Každých 500 km a po umytí motocyklu nebo jízdě v dešti.

	
	
	3-42, 4-84
	
	

	14
	*
	Ložiska řízení
	• Zkontrolujte vůle ložiska a řízení na nerovnostech.
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	3-44, 4-71
	• Namažte pomocí lithiového mýdla na bázi tuku.
	Každých 20,000 km

	15
	*
	Upevňovací prvky podvozku
	• Ujistěte se, že všechny matice, šrouby a vruty jsou řádně dotaženy.
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	2-23
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Boční stojan
	• Kontrola funkce.

• Namažte.
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	3-53
	
	
	
	
	
	
	

	17
	*
	Boční stojan spínač
	• Kontrola funkce.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	8-5
	
	
	
	
	
	
	

	18
	*
	Přední vidlice
	• Kontrola funkce a úniku oleje.
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	3-46
	
	
	
	
	
	
	

	19
	*
	Zadní tlumič
	• Kontrola funkce tlumiče a úniku oleje.
	
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	3-47
	
	
	
	
	
	
	

	20
	*
	Kyvná vidlice a přepákování
	• Kontrola funkce.
	
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	4-78
	
	
	
	
	
	
	

	21
	*
	Elektronické vstřikování paliva
	• Nastavení volnoběžných otáčkách motoru.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	3-17
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	Motorový olej
	• Zkontrolujte hladinu oleje a motor jestli neprosakuje olej.

• Výměna.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	3-23, 3-24
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	Olejový filtr
	• Výměna.
	x
	
	x
	
	x
	

	
	
	3-24
	
	
	
	
	
	
	

	24
	*
	Chladící systém
	• Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny a motocykl jestli neprosakuje chladící kapalina.
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	3-31, 3-32
	• Výměna.
	Každé 3 roky

	25
	*
	Přední a zadní brzdový spínač
	• Kontrola funkce.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	3-38, 8-5
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	Pohyblivé součásti a lanka
	• Namažte.
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	3-52
	
	
	
	
	
	
	

	27
	*
	Rukojeť plynu pouzdro a lanko
	• Kontrola funkce a vůle.

• V případě potřeby upravte vůli lanka plynu.

• Namažte otočnou rukojeť plynu, pouzdro a lanko.
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	3-17
	
	
	
	
	
	
	

	28
	*
	Systém sání vzduchu
	• Podívejte se na vzduchové záklopky, jazýčkový ventil a hadice  jestli nejsou poškozeny.

• V případě potřeby celý vzduchový indukční systém vyměnit.
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	7-36
	
	
	
	
	
	
	

	29
	*
	Tlumiče a výfukové potrubí
	• Zkontrolujte šrouby spon jestli nejsou uvolněné.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	3-30
	
	
	
	
	
	
	

	30
	*
	Světla houkačky a přepínače
	• Kontrola funkce.

• Nastavení světlometu.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	3-61
	
	
	
	
	
	
	


• Vyměňte vzduchový filtr častěji, pokud jedete do neobvykle mokrého nebo prašného prostředí.
Hydraulické brzdy.

• Pravidelně kontrolujte, a pokud je to nutné, upravte výšku hladiny brzdové kapaliny.

• Jednou za dva roky vyměňte vnitřní součásti brzdového válec, a vyměňte brzdovou kapalinu. 
• Vyměňte brzdové hadičky každé čtyři roky nebo v případě že jsou prasklé a poškozené.
